INDUSTRIAL VISION INTELLIGENCE

# Vision Platform
运行与接口操作 SOP

模型服务启动 · 健康检查 · 配方检测 · API 联调 · 故障排查

文档版本  V1.0

适用项目  vision-platform

适用环境  Windows 本地部署 / NVIDIA GPU

平台地址  http://127.0.0.1:9011/workspace

编制日期  2026-08-02

使用原则  本 SOP 按现场平台端口 9011 编写。模型服务采用单进程常驻方式，启动后必须确认状态为 READY，再执行配方测试或生产检测。

# 目录与快速索引

| 章节 | 内容 | 适用人员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文档目的、系统边界与安全要求 | 操作员 / 工程师 |
| 2 | 服务清单、端口与推荐启动顺序 | 运维 / 算法工程师 |
| 3 | 首次部署与环境检查 | 部署工程师 |
| 4 | 日常启动、停止和状态检查 | 操作员 / 运维 |
| 5 | 配方与 ROI 规则配置流程 | 视觉工程师 |
| 6 | 检测接口调用与返回说明 | 集成工程师 |
| 7 | VLM 复核策略 | 工艺 / 视觉工程师 |
| 8 | 日志与故障排查 | 运维 / 开发 |
| 9 | 日常检查表与变更管理 | 班组 / 项目负责人 |

最快启动  先运行主平台，再进入“模型服务”菜单按 DINOv2 → PaddleOCR → Grounding DINO → SAM2 → Qwen3-VL 的顺序一键启动。

生产前提  配方必须处于已发布状态，且拉线、物料、工序、相机、拍照次数与请求或图片名称解析结果一致。

# 1. 目的、范围与系统边界

本文档用于指导 vision-platform 工业视觉智能平台的本地启动、模型服务管理、配方测试、生产接口联调及常见故障排查。平台采用“工业配方 + 产品世界模型 + 固定 ROI + 多算法规则 + 可选 VLM 复核”的执行方式。

## 1.1 适用范围

错装、漏装、混装类检测；当前主要规则类型为物体存在、颜色和 OCR 文字识别。

按拉线、物料、工序、相机和拍照次数匹配已发布配方。

支持 DINOv2、PaddleOCR、Grounding DINO、SAM2 和 Qwen3-VL 服务化调用。

适用于本机共享文件路径方式，不在接口中重复上传高分辨率原图。

## 1.2 操作安全要求

GPU 模型服务仅启动 1 个进程，禁止配置多个 Uvicorn worker 重复加载模型。

生产检测前确认所有必需模型状态为 READY；模型异常不得按产品 NG 处理，应返回 ERROR。

Qwen3-VL 只接收裁剪后的 ROI；不要将 20MP 整图作为常规复核输入。

模型权重、虚拟环境、运行日志和现场测试图片不得提交到 Git 仓库。

重要  平台主服务可先启动，但模型未就绪时执行测试会产生 502 Bad Gateway。出现 502 时优先检查对应模型服务状态和日志。

# 2. 服务清单与启动顺序

| 服务 | 端口 | 用途 | 运行环境 | 健康检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vision Platform | 9011 | 配方、ROI、规则、检测编排 | .venv | /api/v1/health |
| Grounding DINO | 9021 | AI 候选框、开放词汇定位 | .venv-qwen 优先 | /health |
| DINOv2 | 9022 | 参考图向量与存在性相似度 | .venv | /health |
| Qwen3-VL | 9023 | VLM 结果复核 | .venv-qwen | /health |
| PaddleOCR | 9024 | 专用 OCR 文字识别 | ocr_service/.venv | /health |
| SAM2 | 9025 | 线束等候选区域分割辅助 | .venv；默认 CPU | /health |

## 2.1 推荐启动顺序

启动 Vision Platform 主服务并打开工作台。

启动 DINOv2；存在性规则和参考图向量依赖该服务。

启动 PaddleOCR；OCR 规则依赖该服务。

按需启动 Grounding DINO；用于上传标准图后的 AI 候选物体发现。

按需启动 SAM2；用于线束等候选区域分割辅助。

最后启动 Qwen3-VL；仅在启用 VLM 复核时需要。

资源建议  DINOv2、OCR 为生产主链；Grounding DINO、SAM2 主要用于配置辅助；Qwen3-VL 作为低频复核能力。

# 3. 首次部署与环境检查

## 3.1 目录检查

vision-platform/
├─ app/                  # 主平台
├─ scripts/              # 启动与测试脚本
├─ vision-models/        # 本地模型权重，不提交 Git
├─ grounding_service/
├─ dinov2_service/
├─ qwen_vl_service/
├─ ocr_service/
├─ sam2_service/
├─ test_images/          # 现场测试图片，不提交 Git
├─ logs/model_services/  # 服务与调用日志
└─ docs/                 # 本 SOP

## 3.2 配置文件

首次使用时，将 .env.example 复制为 .env，并至少核对以下配置：

APP_HOST=0.0.0.0
APP_PORT=9011
GROUNDING_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:9021
DINOV2_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:9022
QWEN_VL_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:9023
PADDLEOCR_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:9024
SAM2_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:9025
QWEN_VL_QUANTIZATION=4bit
SAM2_DEVICE=cpu

端口说明  .env.example 默认 APP_PORT 为 9010；当前现场页面使用 9011。请在 .env 中统一为 9011，或按实际端口同步修改访问地址。

## 3.3 模型目录

DINOv2：vision-models/dinov2-base。

Grounding DINO：按 .env 与服务脚本配置的本地目录。

Qwen3-VL：vision-models/qwen3-vl-4b-instruct，默认 4bit 量化。

SAM2：vision-models/sam2.1-hiera-small/sam2.1_hiera_small.pt。

# 4. 日常启动、停止与状态检查

## 4.1 启动主平台

在项目根目录执行：

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start.ps1

如需明确使用现场端口 9011，可执行：

.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 9011 --workers 1

工作台：http://127.0.0.1:9011/workspace

接口文档：http://127.0.0.1:9011/docs

平台健康检查：http://127.0.0.1:9011/api/v1/health

## 4.2 一键启动模型服务（推荐）

进入工作台左侧“模型服务”菜单。

查看服务 IP、端口、运行环境和状态。

点击目标服务的“启动”按钮。

等待状态由 STARTING 变为 READY。

如状态为 ERROR，点击“查看日志”读取最新错误。

## 4.3 手动启动模型服务

.\.venv-qwen\Scripts\python.exe scripts\run_grounding.py   # 9021
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\run_dinov2.py           # 9022
.\.venv-qwen\Scripts\python.exe scripts\run_qwen_vl.py     # 9023
.\ocr_service\.venv\Scripts\python.exe scripts\run_ocr.py # 9024
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\run_sam2.py             # 9025

## 4.4 停止服务

推荐：在“模型服务”菜单逐个点击“停止”。

停止顺序：Qwen3-VL → SAM2 → Grounding DINO → PaddleOCR → DINOv2，最后停止主平台。

确认服务状态为 STOPPED 后再关机或释放 GPU。

# 5. 健康检查与运行确认

## 5.1 浏览器检查

| 检查项 | 地址 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| 平台 | http://127.0.0.1:9011/api/v1/health | HTTP 200，状态正常 |
| Grounding DINO | http://127.0.0.1:9021/health | status=READY |
| DINOv2 | http://127.0.0.1:9022/health | status=READY |
| Qwen3-VL | http://127.0.0.1:9023/health | status=READY |
| PaddleOCR | http://127.0.0.1:9024/health | status=READY |
| SAM2 | http://127.0.0.1:9025/health | status=READY |

## 5.2 PowerShell 批量检查

$urls = @(
  'http://127.0.0.1:9011/api/v1/health',
  'http://127.0.0.1:9021/health',
  'http://127.0.0.1:9022/health',
  'http://127.0.0.1:9023/health',
  'http://127.0.0.1:9024/health',
  'http://127.0.0.1:9025/health'
)
$urls | ForEach-Object { Invoke-RestMethod $_ }

判定标准  所有本次检测所需服务必须为 READY。未启用某项能力时，可不启动对应服务，例如不启用 VLM 复核时可不启动 Qwen3-VL。

# 6. 配方、ROI 与规则配置 SOP

## 6.1 建立配方

配方业务键由以下字段共同确定：

拉线（line） + 物料（materialcode） + 工序（operation） + 相机（camera） + 拍照次数（picture）

创建或选择产品、拉线、工序和相机信息。

创建配方，填写拉线、物料、工序、相机和拍照次数。

上传该拍照位的标准整图。

使用 AI 候选物体辅助生成检测框，或手动画出固定 ROI。

删除不需要的候选框；拖动或缩放框后确认 ROI。

为每个 ROI 添加规则明细：物体存在、颜色或 OCR。

点击“测试当前 ROI”，在当前页面下方查看规则、主模型结果、VLM 结果和最终判定。

所有明细测试通过后保存并发布配方。

## 6.2 三类规则

| 规则类型 | 执行方式 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物体存在 | DINOv2 参考图相似度 | ROI + 标准参考图 | 类别、分数、相似度 |
| 颜色 | OpenCV 本地分析 | ROI + 自动/人工颜色值 | 主色、占比、颜色值 |
| OCR | PaddleOCR 专用模型 | ROI + 期望文字 | 识别文字、置信度 |

ROI 同步  二次修改 ROI 后，应重新裁剪并同步更新规则明细中的标准参考图，再重新生成 DINOv2 embedding。

测试展示  ROI 测试标注图应展示裁剪后的 ROI，而不是整张原图；用户应能一目了然地看到当前规则、模型输出值、复核值和最终状态。

# 7. 生产检测接口

## 7.1 接口地址

POST http://127.0.0.1:9011/api/detect
Content-Type: application/json

## 7.2 结构化参数调用（推荐）

{
  "sn": "SN202608020001",
  "line": "LINE01",
  "materialcode": "MAT001",
  "operation": "OP10",
  "camera": "CAMERA1",
  "picture": 1,
  "image_paths": [
    "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\vision-platform\\test_images\\ASSY-CAMERA1PICTURE1.png"
  ]
}

## 7.3 文件名解析调用

camera 和 picture 可省略，平台从文件名 CAMERA1PICTURE1 解析“相机 1、第一次拍照”：

{
  "sn": "SN202608020001",
  "line": "LINE01",
  "materialcode": "MAT001",
  "operation": "OP10",
  "image_paths": [
    "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\vision-platform\\test_images\\ASSY-CAMERA1PICTURE1.png"
  ]
}

匹配优先级  接口结构化参数 > 图片名称解析。生产接口必须记录最终命中的配方编码与版本，避免命名规则变化导致误用配方。

# 8. 接口返回与判定语义

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "result": "NG",
  "image_paths": ["C:/.../result.png"],
  "image_results": [
    {
      "source_image_path": "C:/.../ASSY-CAMERA1PICTURE1.png",
      "camera": "CAMERA1",
      "picture": 1,
      "result": "NG",
      "items": [
        {"roi_code": "FUSE_01", "rule_type": "EXISTENCE", "result": "OK"},
        {"roi_code": "LABEL_01", "rule_type": "OCR", "result": "NG"}
      ]
    }
  ]
}

## 8.1 code 与 result 必须分开

| 字段 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| code | 接口是否成功完成 | 0=成功；非 0=参数、配方或模型异常 |
| result | 产品质量判定 | OK / NG / ERROR |
| image_paths | 处理后的图片路径 | 标注图或结果图数组 |

错误边界  产品真实缺陷应返回 code=0、result=NG；模型服务不可用或超时应返回 result=ERROR，不得伪装为产品 NG。

# 9. VLM 结果复核策略

| 复核方式 | 是否参考上下限 | 生产行为 | 页面行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每次检测都复核 | 否 | 每次执行 Qwen3-VL | 不显示复核上下限输入框 |
| 仅低置信度复核 | 是 | 分数位于上下限之间时执行 | 显示复核下限和上限 |
| 测试当前 ROI | 否 | 启用复核后强制执行 | 同时显示主模型与 VLM 输出 |

## 9.1 低置信度判定

主模型分数低于复核下限：直接 NG，不执行 VLM。

主模型分数位于下限与上限之间：执行 VLM 复核。

主模型分数高于复核上限：采用主模型结果，不执行 VLM。

VLM 返回 UNCERTAIN 或 ERROR：默认按 NG/ERROR 策略处理，不允许自动放行。

## 9.2 自动复核提示词

勾选复核后，平台根据对象类型与校验规则自动生成复核要求，用户可修改，但不要求从零编写。示例：

只检查当前 ROI。对象类型：连接器。
校验规则：物体必须存在；OCR 必须包含 ABC123。
不要根据常识猜测；看不清时返回 UNCERTAIN；只输出结构化 JSON。

# 10. 日志与故障排查

## 10.1 日志位置

logs/model_services/<service>.out.log    # 标准输出
logs/model_services/<service>.error.log  # 启动/运行错误
logs/model_services/<service>.calls.log  # 推理调用记录
data/model_services/<service>.pid        # 服务进程状态

工作台“模型服务”页面的日志区域带滚动条，并自动滚动到最新日志。规则测试也会写入对应模型的调用日志；OpenCV 颜色分析为平台内本地执行，不会产生独立模型服务日志。

## 10.2 常见故障

| 现象 | 常见原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 502 Bad Gateway | 目标模型未启动、启动失败或超时 | 打开模型服务页；启动服务；查看 error/calls 日志 |
| 状态一直 STARTING | 模型加载慢、权重路径错误或显存不足 | 等待并刷新；检查模型目录、GPU 和错误日志 |
| CUDA OOM | 多进程重复加载、VLM 图片过大或显存占用过高 | 保持 workers=1；裁剪 ROI；停止非必要模型 |
| 找不到配方 | 业务字段或文件名解析结果不匹配 | 核对 line、materialcode、operation、camera、picture 和发布状态 |
| OCR 无结果 | OCR 服务异常、ROI 偏移或文字过小 | 检查 9024；调整 ROI；确认清晰度和旋转方向 |
| 相似度不稳定 | 参考图不足、ROI 不一致或 embedding 未更新 | 补充代表性样本；同步 ROI；重新生成 embedding |
| VLM 未执行 | 未启用复核或分数不在复核区间 | 检查复核方式；测试当前 ROI 会强制执行 |

排障顺序  先看服务状态 → 再看错误日志 → 再看调用日志 → 最后检查配方、ROI 和规则输入。

# 11. 日常操作检查表

## 11.1 开机检查

| 序号 | 检查项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主平台可以打开，/api/v1/health 正常 | □ 正常 □ 异常 |
| 2 | 本次配方所需模型均为 READY | □ 正常 □ 异常 |
| 3 | GPU 显存无异常占满，服务无重复进程 | □ 正常 □ 异常 |
| 4 | 共享图片路径可读取，测试图片可打开 | □ 正常 □ 异常 |
| 5 | 配方为已发布版本，业务键匹配 | □ 正常 □ 异常 |
| 6 | 使用标准样本完成一次 ROI 测试 | □ 正常 □ 异常 |
| 7 | 生产接口返回 code=0 且结果结构完整 | □ 正常 □ 异常 |

## 11.2 关机检查

| 序号 | 检查项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确认无正在执行的检测任务 | □ 完成 |
| 2 | 保存并发布需要生效的配方版本 | □ 完成 |
| 3 | 按顺序停止模型服务 | □ 完成 |
| 4 | 停止主平台并确认端口释放 | □ 完成 |
| 5 | 检查当天 ERROR 日志并记录问题 | □ 完成 |

# 12. 版本与变更管理

已发布配方不得直接覆盖；修改时复制为新草稿版本，测试通过后发布。

ROI 调整后重新生成对应参考图和 embedding，并保留旧版本检测追溯信息。

模型升级后记录模型代码、版本和参数；DINOv2 升级通常需要重建全部 embedding。

Git 只提交源代码、配置模板、文档和小型测试资产；不提交模型权重、虚拟环境、日志和现场大图。

每次上线前执行自动化测试并检查 Git 暂存文件，避免泄露 .env 或生产数据。

## 12.1 文档变更记录

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-02 | 首次发布：服务启动、接口、配方、VLM 复核和排障 | 项目组 / 待审核 |

发布前确认  本 SOP 应与实际 .env 端口、模型目录和生产配方规则保持一致。现场配置发生变化时，应同步修订文档版本。